HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN

.............  ...........

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

NHÓM MÔN HỌC: 10

Giảng viên: PHẠM HỒNG DUY

Nhóm bài tập: 19

Thành viên:

NGUYỄN THANH THẢO  B18DCCN622

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH   B18DCCN329

NGUYỄN MINH HÒA   B18DCCN233

PHẠM THÀNH CÔNG   B18DCCN619

Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Bài tập 1: Điều khiển đèn giao thông

- Giải thích code

- Các hướng được điều khiển độc lập với nhau

S0: Đ9_X8_Đ3_X2 sáng

S1: V10_V7_V4_V1 sáng

S2: X11_Đ6_X5_Đ0 sáng

S3: V10_V7_V4_V1 sáng

- Dùng hàm 2CH của ngắt 21H để đọc thời gian trên máy

- Sau khi thực thi lệnh: CH = giờ, CL = phút

- Sau đó so sánh cx với 6_30, nếu nhỏ hơn thì nhảy đến nhãn ThapDiem

- Tiếp tục so sánh cx với 23_30, nếu lớn hơn thì nhảy đến nhãn ThapDiem

- Nếu không thỏa mãn cả hai thì chương trình tiếp tục đi đến nhãn CaoDiem

Cao Điểm

- Xanh trong 35s, vàng 3s, đỏ. Sau đó chuyển sang hướng kế tiếp bên phải.

- Khi đèn xanh còn 3s thì đèn xanh sẽ nháy với tần số 3Hz( 3 lần trong 1s)

- si so sánh với sit_end ($)

- Nếu nhỏ hơn thì nhảy đến nhãn cao điểm, nếu không thì nhảy đến nhãn Start

Thấp Điểm

- Ax = s1, toàn bộ đèn vàng sáng

- Xóa ax, nghĩa là toàn bộ đèn đều tắt

- Chờ trong 1/6s ~ f=6hz

- Nhảy trở về Continue, tiếp tục đọc time, nếu thời gian vẫn còn ở giờ thấp điểm thì đèn vàng sáng lên

- Đèn vàng nhấp nháy với chu kì 1/6s.

- Lưu đồ

- Code

include 'emu8086.inc'

#start=Traffic_Lights.exe#

name "traffic"

waiting MACRO c, d

mov cx, c

mov dx, d

mov ah, 86h

int 15h

ENDM

org 100h

jmp start

;                  xvdx vdxv dxvd

;             FEDC_BA98_7654_3210

s0    dw      0000_0011_0000_1100b

s1    dw      0000_0100_1001_0010b

s2    dw      0000_1000_0110_0001b

s3    dw      0000_0100_1001_0010b

sit_end = $

; add your code here

START:

mov si, offset s0

CONTINUE:

mov ah, 2Ch

int 21h

;mov cx, 0000_0110_0001_1101b; test thap diem

;mov cx, 0001_0111_0001_1111b

cmp cx, 0000_0110_0001_1110b;ch ? 6, cl ? 30

jl thapDiem; cx < 6:30

cmp cx, 0001_0111_0001_1110b;ch ? 23, cl ? 30

jg thapDiem; cx > 23:30

caoDiem:

mov ax, [si]

out 4, ax

;waiting 0216h, 0EC0h; wait 35s = 0216_0EC0h microsecond

waiting 98h, 9680h; wait 10s

add si, 2

mov ax, [si]

out 4, ax

waiting 2Dh, 0C6C0h; wait 3s = 002D_C6C0h microsecond

add si, 2

cmp si, sit_end

jb caoDiem

mov si, offset s0

jmp continue

thapDiem:

mov ax, s1;turn on all yellow lights

out 4, ax

waiting 2h, 8B0Ah;wait 1/6s = 0002_8B0Ah microsecond

xor ax, ax; ax=0 -> turn off all lights

out 4, ax

waiting 2h, 8B0Ah;wait 1/6s

jmp continue

ret

END

Bài Tập 2: Điều khiển bếp thông minh

- Giải thích code

- Chương trình sử dụng bộ đếm thời gian Timer để biết được bếp đã được đun trong bao lâu.

- Trong 1 giờ đầu, bếp sẽ bật/tắt liên tục để duy trì nhiệt độ 100 độ C. Đồng thời, chương trình liên tục cập nhật và kiểm tra thời gian.

- Khi biến hour = 1, bếp sẽ chuyển sang trạng thái duy trì 80 độ C. Chương trình sẽ tiếp tục thực hiện như trên và cuối cùng duy trì bếp ở 60 độ C.

Bộ đếm thời gian: Là chương trình con đếm thời gian bếp đun

- LED được cập nhật trong khi đếm thời gian.

- Truyền giá trị CL vào AL, CL chứa giá trị phút của hệ thống

- Sử dụng ngắt 21H, 2CH lấy thời gian hệ thống, truyền giá trị phút mới vào CL

- So sánh AL và CL (phút cũ – phút mới), nếu giống nhau thì kết thúc chương trình. Ngược lại, minute = minute + 1

- Nếu minute = 60 thì hour = hour + 1, đặt minute về 0 rồi kết thúc chương trình. Ngược lại, minute khác 60 thì kết thúc chương trình.

Hiển thị LED đếm thời gian:

- PUSH và POP AX, DX vì lệnh MUL sử dụng 2 thanh ghi đó

- Cổng 199 hiển thị LED sử dụng đầu vào là giá trị hệ cơ số 16 (hex) để hiện thị giá trị thập phân (dec)

- AX = hour * 100 + minute, các giá trị tính toán theo hệ cơ số 16

- Truyền giá trị AX vào cổng 199

- Lưu đồ

Bộ đếm thời gian:                                           Hiển thị LED đếm thời gian:

- Code

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour dw 0h     	;Khởi tạo giờ phút là doubleword vì hiển thị LED cần dùng thanh ghi 16bit

minute dw 0h

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah, 2ch    	;Nạp thời gian hệ thống lúc bắt đầu bật bếp

int 21h

;Duy trì 100oC trong 1h

boil:

call timer	 ;Gọi chương trình con đếm thời gian

cmp hour, 1h    ;Giờ > 1 thì chuyển sang giữ ấm 80oC

jge warm80

in al, 125      	;Lấy nhiệt độ hiện tại của bếp từ cổng 125 -> AL

cmp al, 100     ;AL <= 100 thì tắt bếp, ngược lại bật bếp

jle on1        	;Điều khiển bếp bằng cổng 127

off1:           	;Tắt bếp

mov al, 0

out 127, al

jmp boil 	;Quay lại để duy trì nhiệt độ

on1:            	;Bật bếp

mov al, 1

out 127, al

jmp boil	;Quay lại để duy trì nhiệt độ

;Duy trì 80oC trong 2h

warm80:

call timer

cmp hour, 3h   ;Giờ > 3 thì chuyển sang giữ ấm 60oC

jge warm60

in al, 125

cmp al, 80

jle on2

off2:

mov al, 0

out 127, al

jmp warm80

on2:

mov al, 1

out 127, al

jmp warm80

;Duy trì 60oC

warm60:         ;Vòng lặp vô hạn

call timer

in al, 125

cmp al, 60

jle on3

off3:

mov al, 0

out 127, al

jmp warm60

on3:

mov al, 1

out 127, al

jmp warm60

;LED hiển thị thời gian

led proc

push ax         	;Bảo vệ giá trị thanh ghi AX, DX vì lệnh MUL dùng 2 thanh ghi này

push dx

mov si, 64h     	;64(hex) = 100(dec)

mov ax, hour    	;AX = giờ

mul si          		;Nhân AX với 100

add ax, minute 	;Cộng AX với phút

out 199, ax    	;Cổng 199 nhận thanh ghi AX(hex) in ra dex

pop dx

pop ax

ret

led endp

;Hàm timer

timer proc

mov al, cl;    ;AL chứa giá trị phút trước đó

;Nạp thời gian hệ thống vào thanh ghi CH = giờ, CL = phút, DH = giây, DL = mili giây

mov ah, 2ch

int 21h

call led

cmp cl, al     	;So sánh phút trước đó và hiện tại

jne incMin     	;Nếu 2 giá trị khác nhau thì tăng phút

jmp ok

incMin:       		;Tăng phút

add minute, 1h

cmp minute, 3ch 		;So sánh phút với 3c<hex) = 60(dec)

je incHour          		;Nếu phút = 60 thì tăng giờ

jmp ok

incHour:  	;Tăng giờ

mov minute, 0h  	;Reset phút

add hour, 1h

ok: ret

timer endp

Bài Tập 3: Điều khiển mô-tơ bước

- Giải thích code

- Đặt 1 biến để đếm số bước.

- Thiết lập chiều quay cho mô-tơ: 1 là chiều thuận ( quay theo chiều kim đồng hồ từ phải sang trái), 2 là chiều nghịch ( quay ngược chiều kim đồng hồ ).

- Cài đặt các biến và in ra màn hình vị trí hiện tại của kim trỏ.

- Sau đó chúng ta thiết lập chiều để xác định chiều quay.

Hàm wait:

- Kiểm tra bit thứ 7 của stepper motor.

- Sau đó chúng ta thực hiện lấy bước tiếp theo, đưa ra màn hình bước tiếp theo đó.

- Sau đó chúng ta kiểm tra đã hết 1 chu kì chưa.

- Nếu đã hết 1 chu kì thì quay về, nếu không thì nhảy đến next_step.

Hàm next_step:

- Tăng số lần chạy trong chu kì lên. So sánh để biết được đã chạy xong 1 chu kì chưa, nếu chưa thì nhảy đến next_step.

- Sau đó in cộng thêm 1 cho đếm, và in ra đồng hồ.

- Thiết lập vòng quay cho motor, so sánh vòng đang quay với quay thuận, nếu vòng đang quay là quay thuận thì nhảy sang quay nghịch, còn nếu không thì nhảy sang quay thuận.

- Lưu Đồ

- Code

#start=stepper_motor.exe#

#start=led_display.exe#

name "stepper"

#make_bin#

steps_before_direction_change = 8 ; 32 (decimal)

jmp start

; bin data for clock-wise

; half-step rotation:

datcw    db 0000_0110b

db 0000_0100b

db 0000_0011b

db 0000_0010b

; bin data for counter-clock-wise

; half-step rotation:

datccw   db 0000_0011b

db 0000_0001b

db 0000_0110b

db 0000_0010b

start:

mov bx, offset datcw ; start from clock-wise half-step.

mov si, 0

mov cx, 0 ; step counter

mov ax,0;

mov dh,1;

out 199,al

next_step:

; motor sets top bit when it's ready to accept new command

wait:   in al, 7

test al, 10000000b

jz wait

mov al, [bx][si]

out 7, al

mov al,dh

inc si

cmp si, 4

jb next_step

mov si, 0

inc cx

cmp cx, steps_before_direction_change

jb  next_step

out 199, al

inc al

mov dh,al

mov cx, 0

jmp next_step