HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-------***-------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN : KĨ THUẬT VI XỬ LÝ

Giảng viên              : Phạm Hoàng Duy

Nhóm                      : 10

Nhóm thực hiện     : 04

Thành viên nhóm   :

Nguyễn Trọng Khang – B18DCCN301

Chu Quang Ngọc - B18DCCN455

Lê Thành Luân – B18DCCN378

Phan Chính Quảng – B18DCCN488

LỜI MỞ ĐẦU	3

I.Bài tập 1 : Điều khiển đèn giao thông	4

1.Cách thức hoạt động	6

2. Lưu đồ	6

3. Code	7

II.Bài tập 2 : Themometer(Bếp thông minh)	7

1. Cách thức hoạt động	8

2. Lưu đồ	10

3. Code	11

III.Bài tập 3 : Stepper motor(Đọng cơ bước)	11

1. Cách thức hoạt động	12

2.Lưu đồ	13

3. Code	13

LỜI CẢM ƠN	18

I. Bài tập 1 : Điều khiển đèn giao thông

1. Cách thức hoạt động

-    Các hướng được điều khiển độc lập với nhau.

- Chu trình bình thường 6:30 đến 23:30:

+ Xanh trong 35s, vàng 3s, đỏ. Sau đó chuyển sang hướng kế tiếp bên phải.

+ Khi đèn xanh còn 3s, thì đèn xanh sẽ nháy với tần số 3Hz (3 lần trong 1s).

- Chu trình giờ thấp điểm 23:60 đến 6:30(hôm sau): Tất cả các hướng đều bật đèn vàng nhấp nháy với tần số 3Hz.

2. Lưu đồ

Begin

Đ

S

Đ

SS

23:30<Cx<6:30

Khởi tạo

Si         So

Ah       2Ch

Ax      [Si]; out 4, Ax;

Wait 10s

Si       (Si +2);

Ax       [Si]; out 4, Ax;

Wait 3s

Si        (Si +2);

Si > Sit

END

Ax       Si; out 4, Ax;

Wait 1/6(s)

Ax      S0; out 4, Ax;

Wait 1/16(s)

Si      So

3. Code

; controlling external device with 8086 microprocessor.

; realistic test for c:\emu8086\devices\Traffic_Lights.exe

#start=Traffic_Lights.exe#

waiting macro i,j

mov dx, j

mov cx, i

mov ah, 86h

int 15h

endm

org 100h

jmp start

s0               dw      0000_0010_0100_1100b

s1               dw      0000_0010_0100_1010b

s2               dw      0000_0010_0110_0001b

s3               dw      0000_0010_0101_0001b

s4               dw      0000_0011_0000_1001b

s5               dw      0000_0010_1000_1001b

s6               dw      0000_1000_0100_1001b

s7               dw      0000_0100_0100_1001b

sit_end = $

Start:

mov si, offset s0

continue:

mov ah, 2Ch

int 21h

cmp cx, 0000_0110_0001_1110b

jl thapdiem

cmp cx, 0001_0111_0001_1110b

jg thapdiem

binhthuong:

mov ax, [si]

out 4, ax

waiting 0216h, 0EC0h

add si, 2

mov ax, [si]

out 4, ax

waiting 2Dh, 0C6C0h

add si, 2

cmp si, sit_end

jb binhthuong

mov si, offset s0

jmp continue

thapdiem:

mov ax, 0000_0100_1001_0010b

out 4, ax

waiting 2h, 8B0Ah

xor ax, ax

out 4, ax

waiting  2h, 8B0Ah

jmp continue

ret

END

Giải thích:

- Marco được dùng để lưu lại hoạt động. Khi goi các waiting i, j thì các lệnh bên dưới nó được thực hiện

- Mov si, offset s0; Si chỉ vào địa chỉ dữ liệu s0

Chu trình 1:

- Dùng hàm 2ch của ngắt 21h để đọc thời gian trên máy

- So sánh cx với 6_30, nếu nhỏ hơn thì nhảy đến Thấp Điểm hoặc lớn hơn thì nhảy đến Bình Thường

- Tiếp tục so sánh cx với 23_30, nếu lớn hơn thì nhảy đến thấp điểm hoặc nếu nhỏ hơn thì nhảy đến Bình Thường

- Tiếp dòng 41:

+ mov ax, [Si] chuyển nội dung ở ô nhớ ds:[si] vào ax và mã là s0

+ add si, 2

mov ax, [si]        ; chuyển nội dung ô nhớ ds: [si +2] vào ax, mã là s2

out 4, ax            ;ghi ra cổng

waiting 2dh, 0C6C0h     ; chờ 3s = 002D_C6C0h(s)

add si, 2     ; si = si+2

cmp si, sit_end       ; so sánh si với sit_end($)

jb  binhthuong        ; Nếu nhỏ hơn thì nhảy đến binhthuong

mov si, offset s0

jmp countine            ;nếu không thì nhảy đến countine

- Tiếp dòng 54:   Chu trình 2

+ mov ax, 0000_0100_1001_0010b              ;bật tất cả đèn vàng

out 4, ax                                                     ; ghi ra cổng

waiting 2h, 8B0Ah                    ; đợi 1/6(s) = 0002_8B0Ah

; tắt 1/6(s), bật 1/6 đến 1s nháy 3 lần

xor, ax, ax                                 ; ax=0, tắt toàn bộ đèn

out 4, ax                                     ; ghi ra cổng

waiting 2h, 8B0Ah       ; đợi 1/6(s)

jmp countine   ;   nhảy đến coutine tiếp tục đọc dữ liệu thời gian , nếu thời gian còn ở giờ thấp điểm thì đèn vàng sáng lên

- Cứ như thế lặp đi lặp lại

II. Bài tập 2 : Themometer (Bếp thông minh)

1. Cách thức hoạt động

- Bếp được bật và đun sôi từ 0 độ đến 100 độ

- Quá trình tiếp theo đun sôi bếp ở 100 độ

+ Giữ nhiệt độ bằng cách nếu nhiệt độ > 100 thì tắt bếp

+ Nếu nhiệt độ < 100 thì bật bếp

+ Quá trình sẽ được wait 1s và sẽ được lặp lại 3600 lần

- Quá trình tiếp theo đun sôi bếp ở 80 độ

+ Bếp đang ở nhiệt độ 100 độ

+ Giữ nhiệt độ bằng cách nếu nhiệt độ > 80 thì tắt bếp

+ Nếu nhiệt độ < 80 thì bật bếp

+ Quá trình sẽ được wait 1s và sẽ được lặp lại 7200 lần

- Quá trình tiếp theo đun sôi bếp ở 60 độ

+ Bếp đang ở nhiệt độ 80 độ

+ Giữ nhiệt độ bằng cách nếu nhiệt độ > 60 thì tắt bếp

+ Nếu nhiệt độ < 60 thì bật bếp

+ Quá trình được lặp vô hạn

- Hiển thị đồng hồ

2. Lưu đồ

gio >=3

Sai

Sai

Nhiệt độ >= 80

Đúng

Tắt

Bật

Cập nhập bộ đếm

gio >=1

Bật

Nhiệt độ >= 100

Tắt

Bắt đầu

-Khởi tạo gio = 0, phut = 0, giay = 0,led hiển thị = 0

Cập nhập bộ đếm

Đúng

Sai

Sai

Đúng

Nhiệt độ >= 60

Đúng

Sai

Bật

Tắt

Cập nhập bộ đếm

Đúng

3. code

include 'emu8086.inc'

#start=thermometer.exe#

#make-bin#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

turn MACRO x

mov al, x

out 127, al

endm

waiting MACRO c, d

mov cx, c

mov dx, d

mov ah, 86h

int 15h

endm

org 100h

turn 1

mov bx,0

init:

in al, 125

cmp al, 100

jl init

mov cx, 3600

start100:

mov dl,100

inc bx

push bx

mov ax,bx

mov bl,60

div bl

mov dh,ah

mul dl

add al,dh

out 199,ax

pop bx

pusha

mov dl, 100

call GiuAm

waiting 0fh, 4240h

popa

loop start100

mov cx, 7200

mov bx,0

start80:

mov dl,100

inc bx

push bx

mov ax,bx

mov bl,60

div bl

mov dh,ah

mul dl

add al,dh

out 199,ax

pop bx

pusha

mov dl, 80

call GiuAm

waiting 0fh, 4240h

popa

loop start80

start60:

mov dl,100

inc bx

push bx

mov ax,bx

mov bl,60

div bl

mov dh,ah

mul dl

add al,dh

out 199,ax

pop bx

mov dl, 60

call GiuAm

jmp start60

ret

GiuAm PROC

in al, 125

cmp al, dl

jl low

cmp al, dl

jle ok

jg high

low:

turn 1

jmp ok

high:

turn 0

jmp ok

ok:

ret

endp

III. Bài tập 3 : Stepper motor (Động cơ bước)

1. Cách thức hoạt động

- Trong chương trình ta sử dụng một mô tơ bước 3 pha, nó có 3 nam châm được điều khiển bởi các bít 0, 1, và 2

- Nam châm sẽ hoạt động khi nó có màu đỏ và mũi tên ở góc trên bên phải biểu thị cho chiều quay của mô-tơ. Đường kẻ màu xanh để ta nhận biết mô-tơ đang quay.

- Trong chương trình mô-tơ bước sẽ được điều khiển thông qua cổng dữ liệu I/O7

- Nạp số vòng quay vào cổng 199(LED hoạt động trên cổng 199) để hiển thị số vòng mô tơ chạy được lên đèn LED. Ta sử dụng lại thanh ghi ax để lấy dữ liệu rồi chyển ra cổng 199. Sau đó laiị tiếp tục vòng lặp mới để mô tơ thực hiện những vòng quay tiếp.

2. Lưu đồ

Bắt đầu

steps_before_direction_change = 20h

Count = 0

Datccw = 0000_0011b

0000_0001b

0000_0110b

0000_0010b

Bx = offset datccw

Si = 0, ax = 0, di = 0, cx = 2

[199] = ax

Al = [bx][si]

[7] = al

Si =si+1

Cx = 0

Dx = 4150h

Ah = 86h

Gọi hàm ngắt 15H

Si < 4

Đ

S

Ax = count

[199] = ax

Cx = 2

Cx > 0

Đ

Di = 0

Count = count + 1

Si = 0

Di = di+1

S

Di < 8

Đ

3. Code

#start=stepper_motor.exe#

#start=led_display.exe#

name "stepper"

#make_bin#

steps_before_direction_change = 20h ; 32 (decimal)

jmp start

cout dw 0

datccw   db 0000_0011b

db 0000_0001b

db 0000_0110b

db 0000_0010b

start:

mov bx, offset datccw ; start from clock-wise half-step.

mov si, 0

mov ax, 0

mov di, 0

mov cx, 2 ; step counter

out 199, ax

next_step:

mov al, [bx][si]

out 7, al

inc si

mov cx, 0h

mov dx, 4150h

mov ah,86h

int 15h

cmp si, 4

jb next_step

mov si, 0

inc di

cmp di, 8

jb  nhay

mov di, 0

inc cout

nhay:

mov ax, cout

out 199,ax

mov cx,2

loop next_step