BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	         TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Thành viên Nhóm 6:

Nguyễn Giản Tuấn

Hoàng Lê Minh

Phùng Đình Sơn

Hoàng Văn Nam

GVHD: Phạm Hoàng Duy

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2020

MỤC LỤC

Bài 1: Điều khiển đèn giao thông	3

Đề bài:	3

Lưu đồ:	3

Chương trình	5

Bài 2 : Thermometer & Heater	7

Đề bài:	7

Lưu đồ:	8

Chương trình:	8

Bài 3 : Stepper-motor	12

Đề bài:	12

Lưu đồ:	12

Chương trình 1:	14

Chương trình 2:	15

# Bài 1: Điều khiển đèn giao thông

## Đề bài:

1. Các hướng được điều khiển độc lập với nhau

2. Chu trình bình thường 6:30 đến 23:30:

1. Xanh trong 35s, vàng 3s, đỏ. Sau đó chuyển sang hướng kế tiếp bên phải.

2. Khi đèn xanh còn 3s thì đèn xanh sẽ nháy với tần số 3Hz( 3 lần trong 1s)

3. Chu trình giờ thấp điểm 23:30-6:30 (hôm sau): 1. Tất cả các hướng đều bật đèn vàng nhấp nháy với tần số 3Hz.

## Lưu đồ:

## Chương trình

include 'emu8086.inc'

#start=Traffic_Lights.exe#

name "traffic"

waiting MACRO c, d

mov cx, c

mov dx, d

mov ah, 86h

int 15h

ENDM

org 100h

jmp start

;                  xvdx vdxv dxvd

;             FEDC_BA98_7654_3210

s0    dw      0000_0011_0000_1100b

s1    dw      0000_0100_1001_0010b

s2    dw      0000_1000_0110_0001b

s3    dw      0000_0100_1001_0010b

sit_end = $

START:

mov si, offset s0

CONTINUE:

mov ah, 2Ch

int 21h

cmp cx, 0000_0110_0001_1110b		;ch ? 6, cl ? 30

jl thapDiem		; cx < 6:30

cmp cx, 0001_0111_0001_1110b		;ch ? 23, cl ? 30

jg thapDiem		; cx > 23:30

caoDiem:

mov ax, [si]

out 4, ax

waiting 0216h, 0EC0h		; đợi 35s = 0216_0EC0h microsecond

add si, 2

mov ax, [si]

out 4, ax

waiting 2Dh, 0C6C0h		; đợi 3s = 002D_C6C0h microsecond

add si, 2

cmp si, sit_end

jb caoDiem

mov si, offset s0

jmp continue

thapDiem:

mov ax, s1			;Bật tất cả đèn vàng

out 4, ax

waiting 2h, 8B0Ah		;đợi 1/6s = 0002_8B0Ah microsecond(f = 3Hz)

xor ax, ax			; ax=0 -> Tắt tất cả các đèn

out 4, ax

waiting 2h, 8B0Ah		;wait 1/6s

jmp continue

ret

END

# Bài 2 : Thermometer & Heater

## Đề bài:

Viết chương trình điều khiển bếp thông minh

• Quá trình đun như sau:

1. Bếp được đun sôi ở 100oC trong 1h

2. Sau đó được giữ ấm ở 80oC trong 2h

3. Sau đó bếp được giữ ấm ở 60oC

4. Tại các trạng thái 1,2 và 3 dùng LED hiển thị thời gian trôi qua theo giờ và phút

• Yêu cầu tối thiểu hoàn thành mục 1,2 và 3

• Nâng cao: Làm cách nào để kiểm tra bếp đã bật hoặc tắt

## Lưu đồ:

## Chương trình:

include 'emu8086.inc'

#start=thermometer.exe#

#make-bin#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

turn MACRO x

mov al, x

out 127, al

endm

waiting MACRO c, d

mov cx, c

mov dx, d

mov ah, 86h

int 15h

endm

org 100h

turn 1

;in ax, 127

;call print_num_uns

mov bx,0

init:  ; bep duoc dun den 100 do

in al, 125

cmp al, 100

jl init      ; <100

mov cx, 3600; doi 3600s

start100:       ; bat dau dun soi 1h o 100 do

mov dl,100 ; bx bieu thi second

inc bx     ; tang bx -> bx + 1

push bx

mov ax,bx

mov bl,60

div bl    ; ah la minutes, al la second

mov dh,ah

mul dl

add al,dh

out 199,ax   ; 3 chu dau la minutes, 2 so cuoi la second

pop bx

pusha

mov dl, 100

call GiuAm

waiting 0fh, 4240h    ; doi 1s

;in ax, 127

;call print_num_uns

popa

loop start100

mov cx, 7200    ; doi 7200s

mov bx,0

start80:        ; giu am o 80 do trong 2h

mov dl,100

inc bx

push bx

mov ax,bx

mov bl,60

div bl

mov dh,ah

mul dl

add al,dh

out 199,ax

pop bx

pusha

mov dl, 80

call GiuAm

waiting 0fh, 4240h     ; doi 1s

;in ax, 127

;call print_num_uns

popa

loop start80

start60:        ; giu am vo thoi han o 60 do

mov dl,100

inc bx

push bx

mov ax,bx

mov bl,60

div bl

mov dh,ah

mul dl

add al,dh

out 199,ax

pop bx

mov dl, 60

call GiuAm

;in ax, 127

;call print_num_uns

jmp start60

ret

GiuAm PROC

in al, 125

cmp al, dl

jl low      ; khi > dl tat bep

cmp al, dl

jle ok

jg high     ; khi < dl bap bep

low:

turn 1

jmp ok

high:

turn 0

jmp ok

ok:

ret

endp

# Bài 3 : Stepper-motor

## Đề bài:

Viết chương trình điều khiển mô-tơ bước như sau

– Viết chương trình cho mô tơ bước chạy sang trái với mỗi bước nửa

– Viết chương trình cho mô tơ bước chạy sang phải với mỗi bước nửa

– Dùng LED hiển thị số vòng chạy được

– Nâng cao: Xác định tốc độ quay tối đa; Làm sao để mô-tơ bước quay đều

## Lưu đồ 1:

Viết chương trình cho mô tơ bước
chạy sang phải với mỗi bước nửa

## Chương trình 1:

Viết chương trình cho mô tơ bước
chạy sang phải với mỗi bước nửa

#start=stepper_motor.exe#

#start=led_display.exe#

name "stepper"

#make_bin#

steps_before_direction_change = 8 ; 32 (decimal)

jmp start

; ========= data ===============

; bin data for clock-wise

; half-step rotation:

datcw    db 0000_0110b

db 0000_0100b

db 0000_0011b

db 0000_0010b

start:

mov bx, offset datcw    ; start from clock-wise half-step.

mov si, 0

mov cx, 0     ; step counter

mov ax,0;

mov dh,1;

out 199,al

next_step:

; motor sets top bit when it's ready to accept new command

wait:   in al, 7

test al, 10000000b

jz wait

mov al, [bx][si]

out 7, al

mov al,dh

inc si

cmp si, 4

jb next_step

mov si, 0

inc cx

cmp cx, steps_before_direction_change

jb  next_step

out 199, al

inc al

mov dh,al

mov cx, 0

jmp next_step

## Lưu đồ 2:

Viết chương trình cho mô tơ bước
chạy sang trái với mỗi bước nửa

## Chương trình 2:

#start=stepper_motor.exe#

#start=led_display.exe#

name "stepper"

#make_bin#

steps_before_direction_change = 8 ; 32 (decimal)

jmp start

; ========= data ===============

; bin data for clock-wise

; half-step rotation:

datccw   db 0000_0011b

db 0000_0001b

db 0000_0110b

db 0000_0010b

start:

mov bx, offset datccw    ; start from clock-wise half-step.

mov si, 0

mov cx, 0    ; step counter

mov ax,0;

mov dh,1;

out 199,al

next_step:

; motor sets top bit when it's ready to accept new command

wait:   in al, 7

test al, 10000000b

jz wait

mov al, [bx][si]

out 7, al

mov al,dh

inc si

cmp si, 4

jb next_step

mov si, 0

inc cx

cmp cx, steps_before_direction_change

jb  next_step

out 199, al

inc al

mov dh,al

mov cx, 0

jmp next_step