HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KĨ THUẬT VI XỬ LÍ

Giảng viên: Phạm Hoàng Duy

Nhóm 13

Tháng 12 - 2020

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Nhóm 13:

Phạm Hữu Thuần

Bùi Quang Minh

Nguyễn Đắc Long

Nguyễn Thanh Tùng

Tháng 12 - 2020

Mục Lục

Contents

I. BÀI 1: Điều khiển đèn giao thông	4

1. Giải thích chương trình:	4

2. Lưu đồ:	5

3. Mã nguồn:	6

II. Bài 2: Chương trình điều khiển bếp thông minh	12

1. Giải thích chương trình:	12

2. Lưu đồ:	13

3. Mã nguồn:	14

III. Bài 3: Chương trình điều khiển mô-tơ bước	18

1.	Giải thích chương trình:	18

2.	Lưu đồ:	18

3.	Mã nguồn:	19

# I. BÀI 1: Điều khiển đèn giao thông

## 1. Giải thích chương trình:

- Lấy thời gian (giờ, phút, giây) qua ngắt 21h đưa giá trị vào các thanh ghi CH, CL, DH. Từ thời gian lấy được chương trình vào 2 trường hợp thời gian Daytime (6h30’ - 23h30’) hoặc Nighttime (23h30’ - 6h30’).

- Trường hợp Daytime chúng ta chia một chu kì đèn thành 6 phần để điều khiển 2 cặp đèn đối diện nhau:

| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

+ Trong đó một chu kì của một đèn giao thông bao gồm:

- Đèn xanh (màu xanh đậm) trong 32s.

- Đèn xanh ( màu xanh nhạt) nhấp nháy với tần số 3Hz trong 3s.

- Đèn xàng (màu vàng) trong 3s.

- Đèn đỏ (màu đỏ) trong 38s.

- Trường hợp Nighttime đèn giao thông vàng và nhấp nháy với tần số 3Hz (Mỗi chu kì vàng trong 1/6s và tắt trong 1/6s).

- Sau mỗi chu kì của Daytime và Nighttime, chương trình quay lại lấy thời gian và tiếp tục thực hiện các bước trên.

## 2. Lưu đồ:

## 3. Mã nguồn:

; controlling external device with 8086 microprocessor.

; realistic test for c:\emu8086\devices\Traffic_Lights.exe

; Copyright by Quang Minh - teacher Duy's student

#start=Traffic_Lights.exe#

name "traffic"

.Model small

.Stack 100H

.Data

h       DB ?  ;ch

m       DB ?  ;cl

s       DB ?  ;dh

R1      DW              0000_0011_0000_1100b

R2      DW              0000_0010_1000_1010b

R3      DW              0000_1000_0110_0001b

R4      DW              0000_0100_0101_0001b

;                       FEDC_BA98_7654_3210

N1      DW              0000_0010_0000_1000b

N3      DW              0000_0000_0100_0001b

all_light        equ    0000_1111_1111_1111b

all_off          equ    0000_0000_0000_0000b

all_red          equ    0000_0010_0100_1001b

all_yellow       equ    0000_0100_1001_0010b

PORT EQU  4    ; output port

; time constants (in secs)

WAIT_1_6_SEC_CX EQU   2h

WAIT_1_6_SEC_DX EQU   08B0Bh

WAIT_3_SEC_CX   EQU   2Dh

WAIT_3_SEC_DX   EQU   0C6C0h

WAIT_10_SEC_CX  EQU   98h

WAIT_10_SEC_DX  EQU   9680h

WAIT_32_SEC_CX  EQU   1E8h

WAIT_32_SEC_DX  EQU   4800h

.code

; define a macro waitMacro

waitMacro macro t1, t2

mov cx, t1

mov dx, t2

mov ah, 86h

int 15h

endm

flash1 macro

mov ax, R1

out PORT, ax

waitMacro WAIT_1_6_SEC_CX, WAIT_1_6_SEC_DX

mov ax, N1

out PORT, ax

waitMacro WAIT_1_6_SEC_CX, WAIT_1_6_SEC_DX

endm

flash3 macro

mov ax, R3

out PORT, ax

waitMacro WAIT_1_6_SEC_CX, WAIT_1_6_SEC_DX

mov ax, N3

out PORT, ax

waitMacro WAIT_1_6_SEC_CX, WAIT_1_6_SEC_DX

endm

main proc

; initilize the ds and es registers

mov ax, @Data

mov ds,ax

Start:

mov ah, 2ch

int 21h

mov h, ch

mov m, cl

mov s, dh

cmp h, 23

je Loop1

jmp Loop2

;Activate in 6h30-23h30

Daytime proc

mov ax, R1

out PORT, ax

waitMacro WAIT_32_SEC_CX, WAIT_32_SEC_DX

flash1

flash1

flash1

flash1

flash1

flash1

flash1

flash1

flash1

mov ax, R2

out PORT, ax

waitMacro WAIT_3_SEC_CX, WAIT_3_SEC_DX

mov ax, R3

out PORT, ax

waitMacro WAIT_32_SEC_CX, WAIT_32_SEC_DX

flash3

flash3

flash3

flash3

flash3

flash3

flash3

flash3

flash3

mov ax, R4

out PORT, ax

waitMacro WAIT_3_SEC_CX, WAIT_3_SEC_DX

jmp Start

Daytime endp

;Activate in 23h30-6h30

Nighttime proc

mov ax,all_yellow

out PORT, ax

waitMacro WAIT_1_6_SEC_CX, WAIT_1_6_SEC_DX

mov ax,all_off

out PORT, ax

waitMacro WAIT_1_6_SEC_CX, WAIT_1_6_SEC_DX

jmp Start

Nighttime endp

Loop1 proc

cmp m,30

jge Nighttime

jmp Daytime

Loop1 endp

Loop2 proc

cmp h,6

jl  Nighttime

jmp Loop3

Loop2 endp

Loop3 proc

cmp h,6

jg  Daytime

jmp Loop4

Loop3 endp

Loop4 proc

cmp m,30

jge Nighttime

jmp Daytime

Loop4 endp

; end program

mov ah, 4CH

int 21H

end main

# II. Bài 2: Chương trình điều khiển bếp thông minh

## 1. Giải thích chương trình:

- Chương trình sẽ khởi tạo 3 biến TimeHour, TimeMin và TimeSec vào thanh ghi dữ liệu. Các biến đó sẽ lần lượt ghi giờ, phút và giây khởi đầu của giai đoạn 1 và 2.

- Sau đó, chương trình sẽ lấy thời gian hiện tại của hệ thống qua ngắt 21h để nhập giá trị vào các biến vừa khởi tạo ở trên.

- Ở giai đoạn 1 và 2, biến TimeHour sẽ được cộng thêm tương ứng với 1 giờ và 2 giờ.

- Chương trình rồi lấy dữ liệu nhiệt độ từ cổng 125, so sánh nhiệt độ với ngưỡng 100oC. Nếu nhiệt độ trên 100oC thì chương trình sẽ nhập tín hiệu tắt bếp vào cổng 127 và ngược lại khi ở dưới 100oC.

- Sau khi bật/tắt bếp, chương trình lấy thời gian hiện tại của hệ thống qua ngắt 21h rồi so sánh với thời gian bắt đầu từ bộ 3 biến ở trên.

- Nếu chưa đến được thời gian đó, chương trình sẽ nhảy về đầu giai đoạn, lặp lại quá trình kiểm tra nhiệt độ và thời gian.

- Trước khi đến giai đoạn hai, chương trình sẽ tự động tắt bếp và đợi đến khi nhiệt độ giảm về 80oC trước khi bấm giờ.

- Giai đoạn hai tương tự như giai đoạn một, lấy dữ liệu nhiệt độ từ cổng 125, so sánh với giá trị 80oC, thực hiện quá trình bật/tắt bếp và so sánh thời gian tương tự như giai đoạn một.

- Sau giai đoạn hai, chương trình tự tắt bếp rồi để giảm nhiệt độ bếp tới 60oC trước khi giữ nhiệt độ tại 60oC bằng cách tương tự như hai giai đoạn đầu.

## 2. Lưu đồ:

## 3. Mã nguồn:

#start=thermometer.exe#

#make_bin#

name "thermo"

.Data

TimeHour    DB  0

TimeMin     DB  0

TimeSec     DB  0

.Code

; Nhap du lieu vao thanh ghi

MAIN Proc

mov ax, @Data

mov ds, ax

; Thiet dat hen gio

mov     ah,2Ch

int     21h

mov     TimeHour,ch

mov     TimeMin,cl

mov     TimeSec,dh

add     TimeHour,1

buoc1:

in      al, 125

cmp     al, 100

jg      tat                     ; kiem tra nhiet do

jl      bat

bat:

mov     al, 1

out     127, al             ; bat bep

jmp     kiemtra1

tat:

mov     al, 0

out     127, al             ; tat bep

jmp     kiemtra1

kiemtra1:

mov     ah,2Ch

int     21h

cmp     TimeHour,ch         ; so sanh thoi gian

je      checkmin

jne     buoc1

checkmin:

cmp     TimeMin,cl

jne     buoc1

je      checksec

checksec:

cmp     TimeSec,dh

jne     buoc1

je      thietdat

thietdat:

mov     al, 0

out     127, al

in      al, 125

cmp     al, 80

jl      tmp

jmp     thietdat

tmp:

mov     ah,2Ch

int     21h

mov     TimeHour,ch         ; thiet dat hen gio buoc 2

mov     TimeMin,cl

mov     TimeSec,dh

add     TimeHour,2

buoc2:

in      al, 125

cmp     al, 80

jg      tat2                    ; kiem tra nhiet do

jl      bat2

bat2:

mov     al, 1

out     127, al             ; bat bep

jmp     kiemtra2

tat2:

mov     al, 0

out     127, al             ; tat bep

jmp     kiemtra2

kiemtra2:

mov     ah,2Ch

int     21h

cmp     TimeHour,ch

je      checkmin2

jne     buoc2

checkmin2:

cmp     TimeMin,cl

jne     buoc2

je      checksec2

checksec2:

cmp     TimeSec,dh

jne     buoc2

je      thietdat2

thietdat2:

mov     al, 0

out     127, al

buoc3:

in      al, 125

cmp     al, 60

jg      tat3

jl      bat3

bat3:

mov     al, 1

out     127, al             ; bat bep.

jmp     lap

tat3:

mov     al, 0

out     127, al

jmp     lap                 ; tat bep.

lap:

jmp     buoc3               ; lap vo han

MAIN Endp

END MAIN

# III. Bài 3: Chương trình điều khiển mô-tơ bước

- Giải thích chương trình:

- Về nguyên lí hoạt động của stepper motor: Stepper motor chạy được một half-step (bước nửa) theo nguyên lí bật 2 nam châm, sau đó bật 1 nam châm, và cứ như thế…. Cụ thể ví dụ đối với trường hợp chạy sang phải, để chạy được mỗi half-step thì phải qua 4 step:

- Step 1: nam châm 2, nam châm 1 bật (110)

- Step 2: nam châm 2 bật (100)

- Step 3: nam châm 1, nam châm 0 bật (011)

- Step 4: nam châm 1 bật (010)

- Để đếm được số vòng chạy của motor: đếm số vòng chạy của motor thông qua đếm số half-step. Vì motor có 8 răng nên nếu số half-step đã chạy lớn hơn 8 thì motor đã chạy được một vòng.

- Lưu đồ:

- Mã nguồn:

#start=stepper_motor.exe#

#start=led_display.exe#

name "stepper"

#make_bin#

jmp start

; ========= data ===============

; buoc nua sang phai

datcw    db 0000_0110b

db 0000_0100b

db 0000_0011b

db 0000_0010b

; buoc nua sang trai

datccw   db 0000_0011b

db 0000_0001b

db 0000_0110b

db 0000_0010b

; full-step sang phai

datcw_fs db 0000_0001b

db 0000_0011b

db 0000_0110b

db 0000_0000b

; full-step sang trai

datccw_fs db 0000_0100b

db 0000_0110b

db 0000_0011b

db 0000_0000b

half_step_counter      dw     0

cycle_counter     dw     0h

start:

mov bx, offset datcw ; neu sang trai thi thay bang datccw

mov si, 0

next_step:

; motor sets top bit when it's ready to accept new command

wait:   in al, 7

test al, 10000000b

jz wait

mov al, [bx][si]

out 7, al

inc si

cmp si, 4

jb next_step

jmp next_half_step

next_half_step proc

mov si,0

inc half_step_counter

cmp half_step_counter,8

jb next_step

jmp next_cycle

endp

next_cycle proc

mov half_step_counter,0

inc cycle_counter

mov ax, cycle_counter

out 199,ax

jmp next_step

endp