HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM

Môn học: Kỹ thuật vi xử lý

Giảng viên: Phạm Hoàng Duy

Nhóm : 14

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Đình Thành – B18DCCN616

Đào Xuân Phong – B18DCAT182

Nguyễn Đức Lộc – B18DCCN374

Hồ Tấn Long – B18DCCN344

Hà Nội - 2020

Table of Contents

LỜI NÓI ĐẦU	3

Bài 1:	4

I.	Giải thích chương trình	4

1.	Chu trình từ 6:30 đến 23:30 hằng ngày	5

2.	Chu trình từ 23:30 đến 6:330 ngày hôm sau	6

II.	Lưu đồ thuật toán	6

III.	Mã nguồn bài toán	8

Bài 2:	12

I.	Giải thích chương trình	12

1.	Giải thích 1 số cổng	12

2.	Chạy chương trình	13

II.	Lưu đồ	14

III.	Mã nguồn chương trình	15

Bài 3:	17

I.	Giải thích chương trình	17

II.	Lưu đồ	20

III.	Mã nguồn chương trình	21

LỜI CẢM ƠN	23

# LỜI NÓI ĐẦU

Khoa học ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng những công nghệ ngày càng cao, yêu cầu độ chính xác và năng suất hoạt động cao. Từ yêu cầu đó, con người cần phải sản xuất và phát minh ra những công cụ, sản phẩm ứng dụng và phát triển ngành công nghệ lập trình. Cùng với đó nhu cầu học tập và nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi xử lý ngày càng tăng

Đi tiên phong thế hệ vi xử lý lập trình theo nhu cầu mong muốn con người, nhà sản xuất chip vi xử lý Intel đã phát triển và chế tạo thành công chip 4004 vào năm 1971. Là bộ vi xử lý 4 bit dầu tiên mở đầu cho kỷ nguyên thế hệ vi xử lý trong máy tính.

Một mốc son quan trọng nhất mà Intel dat được đó là hãng đã sản xuất ra bộ vi xử lý mang tên 8086 có độ rộng dữ liệu lên đến 16 bit với 29000 bóng bản dẫn được tích hop bên trong, dây là bộ vi xử lý mở đầu cho họ vi xử lý x86.

Bộ vi xử lý 8086 đã mang lại sự bùng nổ công nghệ với sự có mặt trong hầu hết các máy tính ở thời kỳ này. Chúng em cũng sử dụng bộ vi xử lý 8086 và các mô phỏng có sẵn để hoàn thành các bài tập trong bài báo cáo của mình.

# Bài 1:

- Giải thích chương trình

Có 4 đèn: D(012), D(345), D(678), D(9AB)

- Đèn D(012) : D1

- Đèn D(345) : D2

- Đèn D(678) : D3

- Đèn D(9AB): D4

Tín hiệu đèn được đưa ra ở cổng số 4

trong đó, mỗi 3 bít sẽ biểu diễn 1 đèn tính từ bít số 0, 4 bit cuối không dung đến nên để mặc đình là 0.  Các bít được đặt phù hợp với ý đồ điều kiển đèn(bit 0 – tắt đèn, bit 1 – bật đèn)

Quy tắc điều kiển đèn: 2 đèn D1, D3( hoặc D2,D4) luôn được bật giống nhau, khi đèn D1, D3 bật xanh thì D2 và D4 được chuyển sang đỏ và ngược lại.

Khởi tạo các biến điều khiển:

Trong đó:

- R1 biểu thể hiện đèn D1, D3 được bật xanh, đèn D2, D4 được bật đỏ.

- R2 biểu thể hiện đèn D1, D3 được bật vàng, đèn D2, D4 được bật đỏ.

- R3 biểu thể hiện đèn D1, D3 được bật đỏ, đèn D2, D4 được bật xanh.

- R4 biểu thể hiện đèn D1, D3 được bật đỏ, đèn D2, D4 được bật vàng.

- R5 biểu thể hiện tất cả các đèn bật vàng.

- R11 biểu thể hiện đèn D1, D3 tắt, đèn D2, D4 được bật vàng.

- R33 biểu thể hiện đèn D1, D3 bật vàng, đèn D2, D4 tắt.

- all_null thể hiện tất cả các đèn đều tắt

đặt thời gian chờ cho từng khoảng bằng các xác định CX : DX (µs), trong đó CX là bit cao, DX là bit thấp.

VD: 3 giây = 3.000.000 (µs) = 2D C6C0h => CX = 2Dh, DX = C6C0h

-Các macro được khởi tạo và sử dụng:

+ macro waitMacro để thực hiện chương trình con nhằm trễ thời gian với 2 tham số truyền vào: t1, t2

Trong đó:

+> t1 nhận CX

+> t2 nhận DX

+ macro nhay_3hz để thực hiện nháy các đèn với tần số 3hz trong 1 giây. Do độ trễ của các lệnh lên thời gian chờ để nháy đèn giữa 2 lần còn 150000 micro giây ( < 1/6s) để đảm bảo đèn nháy gần đúng 3 lần/giây. Tham số được truyền vào: t1,t2

+> t1: tính hiệu đèn cần nháy

+> t2: tín hiệu chuyển từ t1 sao cho đèn cần nháy bị tắt

+macro den_xanh thực hiện bật đèn xanh trong 32 giây. Tham số truyền vào: t1-tín hiệu đèn cần bật

-Nhãn time có vai trò như trung tâm điều kiển đèn giao thông phù hợp. Nhãn time sẽ đọc thời gian từ hệ thống vào CH(đọc giờ) và CL(đọc phút) sau đó so sánh với 6h30’ dạng hexa và  23h30’ dạng hexa

- Chu trình từ 6:30 đến 23:30 hằng ngày

-Xanh trong 35s, vàng 3s, đỏ. Sau đó chuyển sang hướng tiếp theo.

-Sử dụng trễ thời gian: chờ 1 số thời gian để đèn sang đúng trong khoảng t(s)

mov ah, 86h

int 15h

đây là hàm 86h của ngắt BIOS 15h để tạo thời gian chờ đợi – thời gian giữ trạng thái vừa thiết lập của cụm đè. Số micro giây được đặt vào trước khi gọi ngắt

- Một chu trình thực hiện:

B1: chuyển chế độ của đèn D1,D3 sang xanh và D2, D4 sang đỏ. Giữ trạng thái của các đèn trong 32s

B2: Bật chế độ nháy của đèn D1, D3 trong 3 giây cuối bằng cách sử dụng 3 lần macro nháy 3hz với tham số truyền vào là R1,R11

B3: Chuyển các đèn ở trạng thái xanh sang vàng , giữ trong 3 giây bằng hàm waitMacro

B4: lặp lại B1,B2 nhưng đèn D2,D4 xanh còn D1,D3 đỏ

B5: chuyển sang nhãn time để xét chế độ tiếp theo

- Chu trình từ 23:30 đến 6:330 ngày hôm sau

- Tất cả các đèn đều chuyển vàng và nháy với tần số 3hz

- Mỗi chu trình thực hiện là nháy trong 1s

- Kết thúc mỗi chu trình sẽ chuyển sang nhãn time để xét chế độ tiếp theo

- Lưu đồ thuật toán

cx > 6h30’

Hiển thị đèn qua cổng số 4

Cập nhật thời gian hệ thống vào cx

ax = 0000_0010_0100_1001b

start

sai

tmp = 0

sai

tmp < 3

đúng

cx < 23h30’

đúng

sai

Count = 0

tmp = tmp + 1

đúng

Count = 1

count = 0

Ax <- tất cả đèn vàng

Trễ thời gian 0.15s

Ax <- tất cả đèn tắt

Trễ thời gian 0.15s

sai

đúng

đúng

t1 <- D1, D3 xanh, D2, D4 đỏ

t2 <- D1, D3 tắt, D2, D4 đỏ

t3 <- D1, D3 vàng, D2, D4 đỏ

T1 <- D1, D3 xanh, D2, D4 đỏ

t1 <- D1, D3 đỏ, D2, D4 xanh

t2 <- D1, D3 đỏ, D2, D4 tắt

t3 <- D1, D3 đỏ, D2, D4 vàng

Ax <- t1

Trễ 32s

tmp = 0

Ax <- t3

Trễ thời gian 3s

Ax <- t1

Trễ thời gian 86h int 15h, 0.15s

Ax <- t2

Trễ thời gian 86h int 15h, 0.15s

tmp = tmp + 1

tmp < 9

- Mã nguồn bài toán

.Model small

.Stack 100H

.Data

#start=Traffic_Lights.exe#

R1 DW                     0000_0011_0000_1100b    ; xanh 1

R2 DW                     0000_0010_1000_1010b

R3 DW                     0000_1000_0110_0001b    ; xanh 2

R4 DW                     0000_0100_0101_0001b

R5 dw                     0000_0100_1001_0010b    ;all vang nhay

all_null       dw         0000_0000_0000_0000     ; all trang

R11 dw                    0000_0010_0000_1000b    ; xanh 1 nhay

R33 dw                    0000_0000_0100_0001b    ; xanh 2 nhay

;                         FEDC_BA9 876 543 210

all_red          equ     0000_0010_0100_1001b

; time constants (in secs)

WAIT_3_SEC_CX   EQU   2Dh

WAIT_3_SEC_DX   EQU   0C6C0h

WAIT_45_SEC_CX   EQU   2EAh

WAIT_45_SEC_DX   EQU   A540h

WAIT_03_SEC_CX   EQU   1h

WAIT_03_SEC_DX   EQU   86a0h

WAIT_32_SEC_CX   EQU   1e8h

WAIT_32_SEC_DX   EQU   4800h

.code

; define a macro

waitMacro macro t1, t2

mov cx, t1

mov dx, t2

mov     ah, 86h

int     15h

waitMacro endm

;--------

nhay_3hz macro t1, t2

lea si, t1

mov ax, [si]

out 4, ax

waitMacro WAIT_03_SEC_CX, WAIT_03_SEC_DX

lea si, t2

mov ax, [si]

out 4, ax

waitMacro WAIT_03_SEC_CX, WAIT_03_SEC_DX

lea si, t1

mov ax, [si]

out 4, ax

waitMacro WAIT_03_SEC_CX, WAIT_03_SEC_DX

lea si, t2

mov ax, [si]

out 4, ax

waitMacro WAIT_03_SEC_CX, WAIT_03_SEC_DX

lea si, t1

mov ax, [si]

out 4, ax

waitMacro WAIT_03_SEC_CX, WAIT_03_SEC_DX

lea si, t2

mov ax, [si]

out 4, ax

waitMacro WAIT_03_SEC_CX, WAIT_03_SEC_DX

nhay_3hz endm

;-----------

den_xanh macro t1

lea si,t1

mov ax,[si]

out 4,ax

waitMacro WAIT_32_SEC_CX, WAIT_32_SEC_DX

den_xanh endm

;--------

main proc

mov ax, @Data

mov ds,ax

mov ax,all_red

out 4,ax

jmp time

ngay:

den_xanh  R1

nhay_3hz R1,R11

nhay_3hz R1,R11

nhay_3hz R1,R11

lea si,R2

mov ax,[si]

out 4, ax

waitMacro WAIT_3_SEC_CX, WAIT_3_SEC_DX

den_xanh  R3

nhay_3hz R3,R33

nhay_3hz R3,R33

nhay_3hz R3,R33

lea si,R4

mov ax,[si]

out 4, ax

waitMacro WAIT_3_SEC_CX, WAIT_3_SEC_DX

jmp time

dem:

mov di,0

nhay_3hz R5 ,  all_null

jmp time

time:

mov ah, 2ch

int 21h

cmp cx,061eh   ;so sanh voi 6:30

jl dem

cmp cx,171eh   ; so sanh voi 11:30

jg dem

jmp ngay

end main

# Bài 2:

- Giải thích chương trình

- Giải thích 1 số cổng

- Cổng 125 là cổng nhiệt độ.

- Cổng 127 là cổng công tắc bật/tắt bếp.

- Cổng 199 là cổng đèn LED.

- Chạy chương trình

- Bật bếp:

- Chờ nhiệt độ đạt 100 độ:

- Bật tắt bếp liên tục để giữ nhiệt ở mức 100 độ trong vòng 1 giờ

- Sau khi thời gian trôi qua quá 1 giờ thì giữ nhiệt độ ở mức 80 độ trong 2 giờ tiếp theo.

- Khi thời gian quá 3 giờ thì giữ nhiệt ở mức 60 độ

- Trong suốt quá trình chạy đều cập nhập thời gian liên tục lên đèn LED.

- Cách cập nhập thời gian:

+	Lưu thời gian ban đầu (giờ, phút) vào các biến hour_st, minute_st

+	Cập nhập thời gian bằng cách lấy thời gian hiện tại trừ đi thời gian bắt đầu chạy chương trình.

+	Khi số phút trôi qua còn lớn hơn 60 (tức là đã hơn 1h)  thì ta thực hiện việc lấy số phút cộng thêm 40

số phút/60 lần để hiển thị lên LED theo giờ .

Biểu diễn dưới dạng code C:

32

  - Ví dụ 1:   69 phút -> 109 và hiển thị trên LED dưới dạng 00109.

  - Ví dụ 2:  125 phút -> 125+80 = 205 hiển thị trên LED dưới dạng 00205.

- Lưu đồ

Nhiệt độ >= 100

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour_st db 0

minute_st db 0

hour db 0

minute db 0

time_troi db 0

tmp db 0

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah,2ch

int 21h

mov hour_st, ch

mov minute_st, cl

mov al,0

out 199, al

start:

mov al,1

out 127,al

in al,125

jmp time

cmp al,100

jge soi

jl start

soi:

in al, 125

cmp al,100

jl low

jg heigh

am:

in al, 125

cmp al,80

jl low

jg heigh

giu:

in al, 125

cmp al,60

jl low

jg heigh

low:

mov al,1

out 127,al

jmp time

heigh:

mov al,0

out 127,al

jmp time

time:

mov ah,2ch

int 21h

sub ch, hour_st

sub cl, minute_st

mov al, ch

mov di,60

mul di

add al, cl  ; al la thoi gian da troi qua

mov bl,al   ; gan 1 bien tam thoi la bl de luu gia tri al

cmp al,60

jg hour_    ; neu AL > 60 jump den nhan~ hour

outLed:

out 199, al

mov time_troi,al

cmp time_troi, 60

jl soi

cmp time_troi, 180

jl am

jmp giu

hour_:

add al,40       ;ta cong al voi 40, vi du 61 phut thi chuyen thanh 101...etc

sub bl,60       ; while(bl>60){ bl -= 60;  al += 40}

cmp bl,60

jl  outLed

jmp hour_

Nhiệt độ >= 100

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour_st db 0

minute_st db 0

hour db 0

minute db 0

time_troi db 0

tmp db 0

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah,2ch

int 21h

mov hour_st, ch

mov minute_st, cl

mov al,0

out 199, al

start:

mov al,1

out 127,al

in al,125

jmp time

cmp al,100

jge soi

jl start

soi:

in al, 125

cmp al,100

jl low

jg heigh

am:

in al, 125

cmp al,80

jl low

jg heigh

giu:

in al, 125

cmp al,60

jl low

jg heigh

low:

mov al,1

out 127,al

jmp time

heigh:

mov al,0

out 127,al

jmp time

time:

mov ah,2ch

int 21h

sub ch, hour_st

sub cl, minute_st

mov al, ch

mov di,60

mul di

add al, cl  ; al la thoi gian da troi qua

mov bl,al   ; gan 1 bien tam thoi la bl de luu gia tri al

cmp al,60

jg hour_    ; neu AL > 60 jump den nhan~ hour

outLed:

out 199, al

mov time_troi,al

cmp time_troi, 60

jl soi

cmp time_troi, 180

jl am

jmp giu

hour_:

add al,40       ;ta cong al voi 40, vi du 61 phut thi chuyen thanh 101...etc

sub bl,60       ; while(bl>60){ bl -= 60;  al += 40}

cmp bl,60

jl  outLed

jmp hour_

Bật bếp

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour_st db 0

minute_st db 0

hour db 0

minute db 0

time_troi db 0

tmp db 0

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah,2ch

int 21h

mov hour_st, ch

mov minute_st, cl

mov al,0

out 199, al

start:

mov al,1

out 127,al

in al,125

jmp time

cmp al,100

jge soi

jl start

soi:

in al, 125

cmp al,100

jl low

jg heigh

am:

in al, 125

cmp al,80

jl low

jg heigh

giu:

in al, 125

cmp al,60

jl low

jg heigh

low:

mov al,1

out 127,al

jmp time

heigh:

mov al,0

out 127,al

jmp time

time:

mov ah,2ch

int 21h

sub ch, hour_st

sub cl, minute_st

mov al, ch

mov di,60

mul di

add al, cl  ; al la thoi gian da troi qua

mov bl,al   ; gan 1 bien tam thoi la bl de luu gia tri al

cmp al,60

jg hour_    ; neu AL > 60 jump den nhan~ hour

outLed:

out 199, al

mov time_troi,al

cmp time_troi, 60

jl soi

cmp time_troi, 180

jl am

jmp giu

hour_:

add al,40       ;ta cong al voi 40, vi du 61 phut thi chuyen thanh 101...etc

sub bl,60       ; while(bl>60){ bl -= 60;  al += 40}

cmp bl,60

jl  outLed

jmp hour_

Bắt đầu

Sai

Đúng

Tắt bếp

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour_st db 0

minute_st db 0

hour db 0

minute db 0

time_troi db 0

tmp db 0

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah,2ch

int 21h

mov hour_st, ch

mov minute_st, cl

mov al,0

out 199, al

start:

mov al,1

out 127,al

in al,125

jmp time

cmp al,100

jge soi

jl start

soi:

in al, 125

cmp al,100

jl low

jg heigh

am:

in al, 125

cmp al,80

jl low

jg heigh

giu:

in al, 125

cmp al,60

jl low

jg heigh

low:

mov al,1

out 127,al

jmp time

heigh:

mov al,0

out 127,al

jmp time

time:

mov ah,2ch

int 21h

sub ch, hour_st

sub cl, minute_st

mov al, ch

mov di,60

mul di

add al, cl  ; al la thoi gian da troi qua

mov bl,al   ; gan 1 bien tam thoi la bl de luu gia tri al

cmp al,60

jg hour_    ; neu AL > 60 jump den nhan~ hour

outLed:

out 199, al

mov time_troi,al

cmp time_troi, 60

jl soi

cmp time_troi, 180

jl am

jmp giu

hour_:

add al,40       ;ta cong al voi 40, vi du 61 phut thi chuyen thanh 101...etc

sub bl,60       ; while(bl>60){ bl -= 60;  al += 40}

cmp bl,60

jl  outLed

jmp hour_

Bật bếp

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour_st db 0

minute_st db 0

hour db 0

minute db 0

time_troi db 0

tmp db 0

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah,2ch

int 21h

mov hour_st, ch

mov minute_st, cl

mov al,0

out 199, al

start:

mov al,1

out 127,al

in al,125

jmp time

cmp al,100

jge soi

jl start

soi:

in al, 125

cmp al,100

jl low

jg heigh

am:

in al, 125

cmp al,80

jl low

jg heigh

giu:

in al, 125

cmp al,60

jl low

jg heigh

low:

mov al,1

out 127,al

jmp time

heigh:

mov al,0

out 127,al

jmp time

time:

mov ah,2ch

int 21h

sub ch, hour_st

sub cl, minute_st

mov al, ch

mov di,60

mul di

add al, cl  ; al la thoi gian da troi qua

mov bl,al   ; gan 1 bien tam thoi la bl de luu gia tri al

cmp al,60

jg hour_    ; neu AL > 60 jump den nhan~ hour

outLed:

out 199, al

mov time_troi,al

cmp time_troi, 60

jl soi

cmp time_troi, 180

jl am

jmp giu

hour_:

add al,40       ;ta cong al voi 40, vi du 61 phut thi chuyen thanh 101...etc

sub bl,60       ; while(bl>60){ bl -= 60;  al += 40}

cmp bl,60

jl  outLed

jmp hour_

Sai

In thời gian ra Led

Sai

In thời gian ra Led

Thời gian > 1H

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour_st db 0

minute_st db 0

hour db 0

minute db 0

time_troi db 0

tmp db 0

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah,2ch

int 21h

mov hour_st, ch

mov minute_st, cl

mov al,0

out 199, al

start:

mov al,1

out 127,al

in al,125

jmp time

cmp al,100

jge soi

jl start

soi:

in al, 125

cmp al,100

jl low

jg heigh

am:

in al, 125

cmp al,80

jl low

jg heigh

giu:

in al, 125

cmp al,60

jl low

jg heigh

low:

mov al,1

out 127,al

jmp time

heigh:

mov al,0

out 127,al

jmp time

time:

mov ah,2ch

int 21h

sub ch, hour_st

sub cl, minute_st

mov al, ch

mov di,60

mul di

add al, cl  ; al la thoi gian da troi qua

mov bl,al   ; gan 1 bien tam thoi la bl de luu gia tri al

cmp al,60

jg hour_    ; neu AL > 60 jump den nhan~ hour

outLed:

out 199, al

mov time_troi,al

cmp time_troi, 60

jl soi

cmp time_troi, 180

jl am

jmp giu

hour_:

add al,40       ;ta cong al voi 40, vi du 61 phut thi chuyen thanh 101...etc

sub bl,60       ; while(bl>60){ bl -= 60;  al += 40}

cmp bl,60

jl  outLed

jmp hour_

Nhiệt độ >= 80

Nhiệt độ >= 60

&&

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour_st db 0

minute_st db 0

hour db 0

minute db 0

time_troi db 0

tmp db 0

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah,2ch

int 21h

mov hour_st, ch

mov minute_st, cl

mov al,0

out 199, al

start:

mov al,1

out 127,al

in al,125

jmp time

cmp al,100

jge soi

jl start

soi:

in al, 125

cmp al,100

jl low

jg heigh

am:

in al, 125

cmp al,80

jl low

jg heigh

giu:

in al, 125

cmp al,60

jl low

jg heigh

low:

mov al,1

out 127,al

jmp time

heigh:

mov al,0

out 127,al

jmp time

time:

mov ah,2ch

int 21h

sub ch, hour_st

sub cl, minute_st

mov al, ch

mov di,60

mul di

add al, cl  ; al la thoi gian da troi qua

mov bl,al   ; gan 1 bien tam thoi la bl de luu gia tri al

cmp al,60

jg hour_    ; neu AL > 60 jump den nhan~ hour

outLed:

out 199, al

mov time_troi,al

cmp time_troi, 60

jl soi

cmp time_troi, 180

jl am

jmp giu

hour_:

add al,40       ;ta cong al voi 40, vi du 61 phut thi chuyen thanh 101...etc

sub bl,60       ; while(bl>60){ bl -= 60;  al += 40}

cmp bl,60

jl  outLed

jmp hour_

Đúng							Đúng

Thời gian >3H &&

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour_st db 0

minute_st db 0

hour db 0

minute db 0

time_troi db 0

tmp db 0

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah,2ch

int 21h

mov hour_st, ch

mov minute_st, cl

mov al,0

out 199, al

start:

mov al,1

out 127,al

in al,125

jmp time

cmp al,100

jge soi

jl start

soi:

in al, 125

cmp al,100

jl low

jg heigh

am:

in al, 125

cmp al,80

jl low

jg heigh

giu:

in al, 125

cmp al,60

jl low

jg heigh

low:

mov al,1

out 127,al

jmp time

heigh:

mov al,0

out 127,al

jmp time

time:

mov ah,2ch

int 21h

sub ch, hour_st

sub cl, minute_st

mov al, ch

mov di,60

mul di

add al, cl  ; al la thoi gian da troi qua

mov bl,al   ; gan 1 bien tam thoi la bl de luu gia tri al

cmp al,60

jg hour_    ; neu AL > 60 jump den nhan~ hour

outLed:

out 199, al

mov time_troi,al

cmp time_troi, 60

jl soi

cmp time_troi, 180

jl am

jmp giu

hour_:

add al,40       ;ta cong al voi 40, vi du 61 phut thi chuyen thanh 101...etc

sub bl,60       ; while(bl>60){ bl -= 60;  al += 40}

cmp bl,60

jl  outLed

jmp hour_

Sai			       Sai			        		         Đúng

Đúng

Sai

- Mã nguồn chương trình

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour_st db 0

minute_st db 0

hour db 0

minute db 0

time_troi db 0

tmp db 0

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah,2ch

int 21h

mov hour_st, ch

mov minute_st, cl

mov al,0

out 199, al

start:

mov al,1

out 127,al

in al,125

cmp al,100

jge soi

jl start

soi:

in al, 125

cmp al,100

jl low

jg heigh

am:

in al, 125

cmp al,80

jl low

jg heigh

giu:

in al, 125

cmp al,60

jl low

jg heigh

low:

mov al,1

out 127,al

jmp time

heigh:

mov al,0

out 127,al

jmp time

time:

mov ah,2ch

int 21h

sub ch, hour_st

sub cl, minute_st

mov al, ch

mov di,60

mul di

add al, cl  ; al la thoi gian da troi qua

mov bl,al   ; gan 1 bien tam thoi la bl de luu gia tri al

cmp al,60

jg hour_    ; neu AL > 60 jump den nhan~ hour

outLed:

out 199, al

mov time_troi,al

cmp time_troi, 60

jl soi

cmp time_troi, 180

jl am

jmp giu

hour_:

add al,40       ;ta cong al voi 40, vi du 61 phut thi chuyen thanh 101...etc

sub bl,60       ; while(bl>60){ bl -= 60;  al += 40}

cmp bl,60

jl  outLed

jmp hour_

# Bài 3:

- Giải thích chương trình

-Chương trình tạo ra 1 motor bước có 2 chu trình thực hiện lặp lại liên tiếp nhau: quay phải 4 vòng và quay trái 4 vòng

-Để mô-tơ quay được ta sẽ sử dụng một vòng lặp (next-step), trong thân vòng lặp ta trước tiên sẽ kiểm tra trạng thái sẵn sàng hoạt động của mô-tơ bằng việc kiểm tra bit cao nhất của cổng số 7 có khác 0 không (do mô-tơ làm việc trên cổng số 7). Nếu đúng, ta sẽ lần lượt nạp dữ liệu vào cổng số 7. Mỗi lần nạp dữ liệu này mô-tơ sẽ quay. Sử dụng một thanh ghi để đếm số vòng quay được của mô-tơ và hiển thị lên đèn LED.

- Lệnh hiển thị đèn led và motor:

#start=stepper_motor.exe#

#start=led_display.exe#

-Đèn led hiển thị số vòng quay được

-Dữ liệu được lưu trong mảng dacw (điều kiển motor quay xuôi chiều kim đồng hồ) và daccw(điều kiển motor quay ngược chiều kim đồng hồ). 3 bit dữ liệu đầu tiên - từ phải sang trái (do đây là động cơ bước 3 pha cơ bản, nó có 3 nam châm được điều khiển bởi các bit 0, 1 và 2 . Các bit khác (3 ->7) không được sử dụng) lần lượt được đưa vào các kênh 0,1,2. Các bit dữ liệu này nhận giá trị 1 thì kênh tương ứng sẽ được bật (hiển thị màu đỏ như hình 2). Ví dụ bit đầu tiên (hay bit số 0) bằng 1 tương ứng kênh 0 được bật. Việc bật tắt các kênh này sẽ làm cho mô-tơ quay. Để mô-tơ quay trái thì các bit dữ liệu đầu tiên để lần lượt gửi lên các kênh 2,1,0 lần lượt là 0, 1, 1.

- khi khởi chương trình, nạp giá trị của dacw vào bx để cho motor quay theo chiều kim đồng hồ

- Tiếp đến thanh ghi al sẽ nhận dữ liệu từ cổng số 7 (thông qua lệnh in) sau đó kiểm tra dữ liệu trong thanh ghi al ( hay chính là dữ liệu trong cổng số 7) có khác 0 không, nếu đúng thì mô-tơ đã sẵn sàng nhận lệnh kế tiếp, ngược lại kiểm tra tiếp cho đến khi mô-tơ sẵn sàng

-Dữ liệu được đẩy vào thanh ghi từ ô nhớ có địa chỉ [bx][si], sau đó được đưa ra cổng số 7. Các bit dữ liệu lần lượt được đưa vào các kênh đồng thời tăng giá trị thanh ghi si lên 1

-Sau khi đưa hết 4 byte dữ liệu thì lúc đó motor cũng đã quay được 1bước. Thanh ghi di có nhiệm vụ đếm số bước đã quay của motor. Khi di < 8 thì chương trình nhảy đến nhãn next_step để tiếp tục quay. Khi di = 8, chương trình sẽ nhảy đến nhãn nhay để thực hiện 2 công việc:

+> in ra số vòng quay của motor, reset di về 0

+> kiểm tra số vòng quay qua bx, khi cx != 32 thì bx = cx+4. Khi cx = 32 thì nghĩa là motor đã quay 4 vòng với 1 chiều nào đó -> bx được gán địa chỉ của chế độ quay còn lại và cx reset về không

-chương trình lặp lại chu trình trên cho đến khi bị ngắt

- Lưu đồ

BX=4?

DI=8?

Start

Đ

S

S

Đ

Đ

S

Đ

AL=[BX][SI]

S

BX <- quay thuận

SI=0,AX=0,DI=0,CX=2

BX <- quay ngược

AX<- Port 7

ZF=1?

Port 199<-AX

AX=Count

Count=Count+1

DI=0

DI=DI+1

SI=0

SI=4?

SI=SI+1

Port 7 <- AL

- Mã nguồn chương trình

#start=stepper_motor.exe#

#start=led_display.exe#

name "stepper"

#make_bin#

steps_before_direction_change = 20h ; 32 (decimal)

jmp start

; ========= data ===============

count dw 0

; bin data for clock-wise

; half-step rotation:

datcw    db 0000_0110b

db 0000_0100b

db 0000_0011b

db 0000_0010b

; bin data for counter-clock-wise

; half-step rotation:

datccw   db 0000_0011b

db 0000_0001b

db 0000_0110b

db 0000_0010b

start:

mov bx, offset datcw ; start from clock-wise half-step.

mov si, 0

mov ax, 0

mov di, 0

mov cx, 2 ; step counter

out 199,ax

next_step:

; motor sets top bit when it's ready to accept new command

wait:   in al, 7

test al, 10000000b

jz wait

mov al, [bx][si]

out 7, al

inc si

cmp si, 4

jb next_step

mov si, 0

inc cx

inc di

cmp di,8

je nhay

jb next_step

nhay:

inc count

mov ax, count

mov di, 0

out 199,ax

cmp cx, steps_before_direction_change

jb  next_step

mov cx, 0

add bx, 4 ; next bin data

cmp bx, offset datccw

jbe next_step

mov bx, offset datcw ; return to clock-wise half-step.

jmp next_step

# LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã đưa môn học Kỹ thuật vi xử lý vào trong quá trình giảng dạy. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên bộ môn - thầy Phạm Hoàng Duy đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức cũng như kinh nghiệm vô cùng bổ ích về môn học trong thời gian học tập vừa qua.

Môn học Kỹ thuật vi xử lý là một môn học cung cấp cho chúng em nhiều kiến thức nền tảng, giúp chúng em hiểu hơn về cách thức hoạt động trao đổi thông tin của các vi xử lý, cũng như ghép nối vi xử lý với các thiết bị khác.

Cảm ơn thầy đã tạo điều kiện để chúng em có thể thực hiện bài báo cáo, giúp chúng em biết thêm một ngôn ngữ lập trình mới, có thêm nhiều kiến thức và kĩ năng về tìm kiếm thông tin. Do kiến thức còn hạn chế nên trong bài bài báo cáo chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy nên chúng em rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía thầy để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

Lời cuối cùng, chúng em xin kính chúc thầy có nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 06, tháng 12, năm 2020

Sinh viên thực hiện

Nhóm 14