BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

-----------------------------------------

BÀI TẬP LỚN MÔN

KĨ THUẬT VI XỬ LÝ

Giảng viên: Phạm Hoàng Duy

Sinh viên: Nguyễn Công Sơn  - B18DCAT203

Nguyễn Ngọc Huy  - B18DCCN268

Đặng Chí Linh - B18DCCN326

Nguyễn Xuân Khải - B18DCAT125

Nhóm đề tài : 16

Hà Nội, 2020

MỤC LỤC

A.   Bài 1  Điều khiển đèn giao thông	3

I)	Phần code	3

II)    Phần lưu đồ	9

III)  Giải thích code	10

B.   Bài 2 Viết chương trình điều khiển bếp thông minh	12

I).	Phần code và giải thích	12

II).    Phần lưu đồ	16

C.  Bài 3:Viết chương trình điều khiển motor	17

I).Phần code…………….……………………………………………………. 18

II)Phần giải thích   ………………………………………..………….……… 19

III)Phần lưu đồ……………………………………………...…………………20

Bài 1 Điều khiển đèn giao thông

• Quy trình hoạt động

1. Các hướng được điều khiển độc lập với nhau

2. Chu trình bình thường 6:30 đến 23:30:

1. Xanh trong 35s, vàng 3s, đỏ. Sau đó chuyển sang hướng kế tiếp bên phải.

2. Khi đèn xanh còn 3s thì đèn xanh sẽ nháy với tần số 3Hz( 3 lần trong 1s)

3. Chu trình giờ thấp điểm 23:30-6:30 (hôm sau):

1. Tất cả các hướng đều bật đèn vàng nhấp nháy với tần số 3Hz.

Bài làm

- Phần code

#start=Traffic_Lights.exe#

; CONSTANTS

; time constants (microseconds)

WAIT_3_SEC_CX   EQU   2Dh                  		; 2Dh0C6C0h = 3,000,000

WAIT_3_SEC_DX   EQU   0C6C0h

;WAIT_32_SEC_CX   EQU   10h

;WAIT_32_SEC_DX   EQU   0h

WAIT_ONE_SIXTH_SEC_CX   EQU   2h		;28B0A = 166,666

WAIT_ONE_SIXTH_SEC_DX   EQU   8B0Ah

WAIT_32_SEC_CX   EQU   1E8h              		 ; 1E84800h = 32,000,000

WAIT_32_SEC_DX   EQU   4800h

;WAIT_1_SLASH_192_SEC_CX   EQU   0h

;WAIT_1_SLASH_192_SEC_DX   EQU   1458h

; lights's status

; BA98_7654_3210

; turning on green

down_green_others_red     equ 	   0010_0100_1100b

right_green_others_red      equ     0010_0110_0001b

up_green_others_red          equ     0011_0000_1001b

left_green_others_red         equ     1000_0100_1001b

; turning on blink

down_blink_others_red       equ    0010_0100_1000b

right_blink_others_red         equ    0010_0100_0001b

up_blink_others_red            equ     0010_0000_1001b

left_blink_others_red           equ     0000_0100_1001b

; turning on yellow

down_yellow_others_red     equ     0010_0100_1010b

right_yellow_others_red      equ      0010_0101_0001b

up_yellow_others_red          equ      0010_1000_1001b

left_yellow_others_red        equ       0100_0100_1001b

; blinking yellow

all_yellow                             equ      0100_1001_0010b

no_lights                               equ      0000_0000_0000b

; MACROS

; suspend system

waitMacro macro m1, m2

mov cx, m1

mov dx, m2

mov ah, 86h

int 15h

waitMacro endm

; blinking green light

blinkGreen3Seconds macro g1, g2

LOCAL blinkGreen

mov bh, 9

blinkGreen:

dec bh

mov ax, g2

out 4, ax

waitMacro WAIT_ONE_SIXTH_SEC_CX, WAIT_ONE_SIXTH_SEC_DX

mov ax, g1

out 4, ax

waitMacro WAIT_ONE_SIXTH_SEC_CX, WAIT_ONE_SIXTH_SEC_DX

cmp bh, 0

jg blinkGreen                               		; jump if great

blinkGreen3Seconds endm

;blinking yellow light

blinkYellow3Seconds:

mov bh, 4

blinkYellow:

dec bh

mov ax, all_yellow

out 4, ax

waitMacro WAIT_ONE_SIXTH_SEC_CX, WAIT_ONE_SIXTH_SEC_DX

mov ax, no_lights

out 4, ax

waitMacro WAIT_ONE_SIXTH_SEC_CX, WAIT_ONE_SIXTH_SEC_DX

cmp bh, 0

jg blinkYellow

endm

; MAIN

start:

; get time and compare

mov ah, 2ch

int 21h

cmp ch, 23                                  ; ch = gio

je cmpMinute                               ; jump if equal

jl cmpHour                                   ; jump if low

cmpMinute:

cmp cl, 30                              		; cl = phut

jge blinkYellow3Seconds                 	; jump if great or equal

jmp green

cmpHour:

cmp ch, 6

jl blinkYellow3Seconds

jg green

cmp cl, 30

jge green

jl blinkYellow3Seconds

green:

; 0, 1, 2

mov ax, down_green_others_red

out 4, ax

waitMacro WAIT_32_SEC_CX, WAIT_32_SEC_DX

blinkGreen3Seconds down_blink_others_red, down_green_others_red

mov ax, down_yellow_others_red

out 4, ax

waitMacro WAIT_3_SEC_CX, WAIT_3_SEC_DX

; 3, 4, 5

mov ax, right_green_others_red

out 4, ax

waitMacro WAIT_32_SEC_CX, WAIT_32_SEC_DX

blinkGreen3Seconds right_blink_others_red, right_green_others_red

mov ax, right_yellow_others_red

out 4, ax

waitMacro WAIT_3_SEC_CX, WAIT_3_SEC_DX

; 6, 7, 8

mov ax, up_green_others_red

out 4, ax

waitMacro WAIT_32_SEC_CX, WAIT_32_SEC_DX

blinkGreen3Seconds up_blink_others_red, up_green_others_red

mov ax, up_yellow_others_red

out 4, ax

waitMacro WAIT_3_SEC_CX, WAIT_3_SEC_DX

; 9, A, B

mov ax, left_green_others_red

out 4, ax

waitMacro WAIT_32_SEC_CX, WAIT_32_SEC_DX

blinkGreen3Seconds left_blink_others_red, left_green_others_red

mov ax, left_yellow_others_red

out 4, ax

waitMacro WAIT_3_SEC_CX, WAIT_3_SEC_DX

jmp start

- Phần lưu đồ

- Giải thích code

- đặt tên biến cho các thời gian đợi (3s, 32s, 1/6s)

- thiết lập trạng thái của các đèn

+ chu trình đến hướng nào thì hướng đó đèn xanh bật, các hướng còn lại đèn đỏ bật

+ chu trình đến hướng nào thì hướng đó đèn xanh nháy, các hướng còn lại đèn đỏ bật

+ chu trình đến hướng nào thì hướng đó đèn vàng bật, các hướng còn lại đèn đỏ bật

+ tất cả đèn vàng đều nháy

+ tất cả đèn tắt

- Hệ thống treo

+ waitMacro macro t1, t2

+ lưu giá trị t1 vào thanh ghi cx

+ lưu giá trị t2 vào thanh ghi dx

+ lưu giá trị của 86h vào ah

+ ngắt 15h

- Hàm tạo đèn xanh nháy vs tần số 3Hz

+ blinkGreen3Seconds macro m1, m2

+ lưu 9 vào bh

+ giảm bh

+ lưu giá trị của m2 vào thanh ghiu ax

+ trả ax ra 4

+ thời gian đợi mỗi lần nháy

+ lưu giá trị của m1 vào thanh ghi ax

+ trả ax ra 4

+ thời gian đợi mỗi lần nháy

+ so sánh bh vs 0

+ blinkGreen nếu bước nhảy lớn

- Hàm tạo đèn vàng nháy vs tần số 3Hz

+ bh <- 4

+ dec bh

+ ax <- all_yellow

+ out 4, ax

+ thời gian đợi mỗi lần nháy

+ ax <- no_lights

+ out 4, ax

+ thời gian đợi mỗi lần nháy

+ so sánh bh vs 0

+ binkYellow nếu bước nhảy lớn

- Hàm main

start:

+ lấy thời gian và so sánh với thời gian của hệ thống

+ lưu giá trị của 2ch vào ah

+ ngắt 21h

+ so sánh 23 với ch

+ cmpMin nếu bước nhảy bằng

+ cmpHr nếu bước nhảy nhỏ

+ so sánh phút vs thời gian hệ thống

+ so sánh giờ với thời gian hệ thống

green:

+ cột đèn (0, 1, 2)

+ lưu giá trị của down_green_others_red vào thanh ghi ax

+ out 4, ax

+ thời gian đợi đèn xanh 32s

+ hàm tạo đèn xanh nháy vs tần số 3Hz

+ lưu giá trị của down_yellow_others_red vào thanh ghi ax

+ out 4, ax

+ thời gian đợi đèn vàng 3s

+ các cột đèn còn lại làm tương tự

Bài 2 Viết chương trình điều khiển bếp thông minh

Quá trình đun như sau:

1. Bếp được đun sôi ở 100oC trong 1h

2. Sau đó được giữ ấm ở 80oC trong 2h

3. Sau đó bếp được giữ ấm ở 60oC

4. Tại các trạng thái 1,2 và 3 dùng LED hiển thị thời gian trôi qua theo giờ và phút

• Nâng cao: Làm cách nào để kiểm tra bếp đã bật hoặc tắt

Bài làm

- Phần code và giải thích

#start=thermometer.exe#

#start=led_display.exe#

#make_bin#

name "thermo"

hour dw 0h     	;Khởi tạo giờ phút là doubleword vì hiển thị LED cần dùng thanh ghi 16bit

minute dw 0h

mov ax, cs

mov ds, ax

mov ah, 2ch    	;Nạp thời gian hệ thống lúc bắt đầu bật bếp

int 21h

;Duy trì 100oC trong 1h

boil:

call timer	 	;Gọi chương trình con đếm thời gian

cmp hour, 1h    	;Giờ > 1 thì chuyển sang giữ ấm 80oC

jge warm80

in al, 125      	;Lấy nhiệt độ hiện tại của bếp từ cổng 125 -> AL

cmp al, 100     	;AL <= 100 thì tắt bếp, ngược lại bật bếp

jle on1        		;Điều khiển bếp bằng cổng 127

off1:           		;Tắt bếp

mov al, 0

out 127, al

jmp boil 		;Quay lại để duy trì nhiệt độ

on1:            		;Bật bếp

mov al, 1

out 127, al

jmp boil		;Quay lại để duy trì nhiệt độ

;Duy trì 80oC trong 2h

warm80:

call timer

cmp hour, 3h  	;Giờ > 3 thì chuyển sang giữ ấm 60oC

jge warm60

in al, 125

cmp al, 80

jle on2

off2:

mov al, 0

out 127, al

jmp warm80

on2:

mov al, 1

out 127, al

jmp warm80

;Duy trì 60oC

warm60:        	 ;Vòng lặp vô hạn

call timer

in al, 125

cmp al, 60

jle on3

off3:

mov al, 0

out 127, al

jmp warm60

on3:

mov al, 1

out 127, al

jmp warm60

;LED hiển thị thời gian

led proc

push ax       ;Bảo vệ giá trị thanh ghi AX, DX vì lệnh MUL dùng 2 thanh ghi này

push dx

mov si, 64h     	;64(hex) = 100(dec)

mov ax, hour    	;AX = giờ

mul si          	;Nhân AX với 100

add ax, minute 	;Cộng AX với phút

out 199, ax    	;Cổng 199 nhận thanh ghi AX(hex) in ra dex

pop dx

pop ax

ret

led endp

;Hàm timer

timer proc

mov al, cl;    		;AL chứa giá trị phút trước đó

;Nạp thời gian hệ thống vào thanh ghi CH = giờ, CL = phút, DH = giây, DL = mili giây

mov ah, 2ch

int 21h

call led

cmp cl, al     		;So sánh phút trước đó và hiện tại

jne incMin     		;Nếu 2 giá trị khác nhau thì tăng phút

jmp ok

incMin:       		;Tăng phút

add minute, 1h

cmp minute, 3ch 	;So sánh phút với 3c<hex) = 60(dec)

je incHour          	;Nếu phút = 60 thì tăng giờ

jmp ok

incHour:  		;Tăng giờ

mov minute, 0h  	;Reset phút

add hour, 1h

ok: ret

timer endp

- Phần lưu đồ

Bài 3: Viết chương trình điều khiển mô-tơ bước như sau:

• Viết chương trình điều khiển mô-tơ bước như sau

– Viết chương trình cho mô tơ bước chạy sang trái với mỗi bước nửa

– Viết chương trình cho mô tơ bước chạy sang phải với mỗi bước nửa

– Dùng LED hiển thị số vòng chạy được

– Nâng cao: Xác định tốc độ quay tối đa; Làm sao để mô-tơ bước quay đều

Bài làm

- Phần code:

#start=stepper_motor.exe#

#start=led_display.exe#

name "stepper"

#make_bin#

jmp start

; ========= data ===============

; bin data for clock-wise

; half-step rotation:

datcw    	db 0000_0110b

db 0000_0100b

db 0000_0011b

db 0000_0010b

; bin data for counter-clock-wise

; half-step rotation:

;datccw  db 0000_0011b

;        db 0000_0001b

;        db 0000_0110b

;        db 0000_0010b

start:

mov bx, offset datcw

mov si, 0

mov cx, 0

mov dx, 0

out 199, ax

next_step:

; motor sets top bit when it's ready to accept new command

wait:   in al, 7

test al, 10000000b

jz wait

mov al, [bx][si]

out 7, al

inc si

cmp si, 4

jb next_step

mov si, 0

inc cx

cmp cx ,8

jb next_step

inc dx

mov ax,dx

out 199,ax ;out 199,dx

mov cl, 0

jmp next_step

- Giải thích code

khởi tạo dữ liệu datcw với 4 trạng thái của motor

chuyển từ mỗi trạng thái datcw motor quay 11,25 độ

khởi tạo bx ghi bộ trạng thái motor

si=0 lần lượt qua 4 trạng thái(45 độ)

cx=0 đếm số lần trải qua 4 trạng thái(8*45=360)

dx=0 đếm số vòng quay

hiển thị ra đèn LED số vòng =0 ,đợi khi motor sẵn sàng nhận giá trị mới

lần lượt truyền các trạng thái ra motor thông qua al và tăng si đến khi si=4(si= 3 trạng thái cuối)

đếm số lần trạng thái cuối = 8 lần thì tăng dx rồi hiển thị dx ra đèn led

- Lưu đồ